1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

  - Πληροφορίες για το παρασκεύασμα

Εμπορική ονομασία: ΜΑΧ  - ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ 15%

  - Χρήση της ουσίας / παρασκευάσματος

Υγρό καθαρισμού αλάτων για μάρμαρα , λεκάνες , νεροχύτες.

  - Πληροφορίες για τον υπεύθυνο κυκλοφορίας

ΜΑΜΑΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΠ.ΟΔ. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ - ΑΓ. ΘΩΜΑ

Τ.Κ: 32011 ΟΙΝΟΦΥΤΑ

ΤΗΛ: 226 2032715-6

FAX: 226 2032718

web: www.mamalis.biz

e-mail: mamalis_sa@hotmail.gr

1.4  Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων: 210 -7793777

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Σήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) αριθ. 1272/2008

Ερεθισμός του δέρματος/των οφθαλμών κατηγορία κινδύνου 2 Η315 ,Η319

Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους (STOT) ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση, κατηγορία κινδύνου 3 Η335

Για το πλήρες κείμενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 15.

2.2   Στοιχεία επισήμανσης

Σήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) αριθ. 1272/2008 [CLP]

Εικονόγραμμα

Προειδοποιητική λέξη   Προσοχή

Δηλώσεις Κινδύνων

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.

H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

Προληπτικές Δηλώσεις

Ρ102  Μακριά από παιδιά.

P280   Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

P302 + P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P261   Αποφεύγετε να αναπνέετε αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / ατμούς / εκνεφώματα.

P271 Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.

P312 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Ρ301+Ρ310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό

3. ΣΥΝΘΕΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

3.1 Σύσταση παρασκευάσματος

Επικίνδυνα  συστατικά

| CAS No | Συστατικό | Αριθμός REACH | Ταξινόμηση σύμφωνα με 1272/2008/ΕΚ | Ταξινόμηση | Περιεχόμενο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7647-01-0 | Hydrochloric acid | 01-2119484862-27-0137 | 231-595-7 | Skin Corr. 1B; STOT SE 3; H314, H335 | 15% |

Για το πλήρες κείμενο των H-Δηλώσεων που αναφέρονται στο τμήμα αυτό, βλέπε τμήμα 15

4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

4.1 Γενικά

Συμβουλευτείτε ένα γιατρό. Δείξτε στον θεράποντα γιατρό αυτό το δελτίο ασφάλειας.

4.2 Κατά την εισπνοή

Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε το παθόν άτομο στο καθαρό αέρα. Σε περίπτωση    ανακοπής της αναπνοής εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Συμβουλευτείτε ένα γιατρό.

4.3 Κατά την επαφή με τα μάτια

Ξεπλύνετε με πολύ νερό τουλάχιστον 15 λεπτά και συμβουλευτείτε ένα γιατρό.

4.4 Κατά την επαφή με το δέρμα

Βγάλετε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια. Πλύνετε με σαπούνι και πολύ νερό.   Συμβουλευτείτε ένα γιατρό

4.5 Κατά την κατάποση

ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Μη χορηγείτε ποτέ κάτι σε αναίσθητο πρόσωπο από το στόμα.  Πλύνετε το στόμα με νερό. Συμβουλευτείτε ένα γιατρό.

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

5.1  Πυροσβεστικά μέσα
        Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

Χρησιμοποιήστε μέσα πυρόσβεσης που είναι κατάλληλα για τις συνθήκες και το περιβάλλον.

5,2   Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Η ουσία αυτή καθαυτή δεν είναι εύφλεκτη ή εκρηκτική. Το προϊόν αντιδρά με μέταλλα εκλύοντας   εξαιρετικά εύφλεκτο υδρογόνο

5.3   Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Κατά τη κατάσβεση πυρκαγιάς φοράτε αυτοδύναμη αναπνευστική συσκευή, όταν είναι απαραίτητο.

5.4   Περαιτέρω πληροφορίες

Το προϊόν δεν καίγεται από μόνο του. Όταν θερμανθεί, η δεξαμενή πρέπει να ψύχεται με  νερό.

6. ΜΕΤΡA ΓΙΑ ΤΗΝ ANTIMΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ

6.1   Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης      	ανάγκης

Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία προστασίας. Μην αναπνέετε ατμούς/νέφος/αέριο. Λάβετε   μέτρα   επαρκούς εξαερισμού.

6.2   Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Εμποδίστε τη περεταίρω διαρροή και διασκορπισμό, αν αυτό είναι δυνατό δίχως κίνδυνο.

Απαγορεύεται η διοχέτευση σε δίκτυο υπονόμων του αυτούσιου προϊόντος.

6.3   Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Εξουδετερώστε τις μικρές διαρροές με ασβέστη ή ανθρακικό νάτριο. Ξεπλύνετε τα υπολείμματα με άφθονο νερό.

6.4   Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Για την απόρριψη βλέπε παράγραφο 13

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

7.1   Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια. Αποφεύγετε εισπνοή των ατμών.

7.2   Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων

Διατηρείται σε δροσερό χώρο. Το δοχείο διατηρείται ερμητικά κλειστό, σε τόπο ξηρό,

με καλό εξαερισμό. Τα ανοικτά δοχεία πρέπει να κλείνονται προσεκτικά και να

αποθηκεύονται  όρθια, για να αποφευχθεί οποιαδήποτε διαρροή.

8.ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΙΟΝ/ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

8.1   Παράμετροι ελέγχου

Όρια επαγγελματικής έκθεσης:

| Χώρες | Οριακή τιμή (8 ωρών) |  |  | Οριακή τιμή (βραχύχρονη) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (ppm) |  |  | (mg/m³) | (ppm) | (mg/m³) |
| Ουγγαρία |  | - | 8 | - | 16 |
| Γερμανία |  | 2 | 3 | 4 (μέσος όρος 15 λεπτών) | 6 (μέσος όρος 15 λεπτών) |

Τιμές DNEL/PNEC:

Εργαζόμενοι:

Οξεία/βραχύχρονη έκθεση – συστημικές επιδράσεις (δερματικές και εισπνοή):

Δεν ισχύει. Βάσει των ιδιοτήτων και της χρήσης της ουσίας.

Οξεία/βραχύχρονη έκθεση – τοπικές επιδράσεις (δερματικές):

Δεν ισχύει. Βάσει των ιδιοτήτων και της χρήσης της ουσίας.

Οξεία/βραχύχρονη έκθεση – τοπικές επιδράσεις (εισπνοή):

DNEL = 15 mg/m³ (10 ppm)

Μακρόχρονη έκθεση – συστημικές επιδράσεις (δερματικές και εισπνοή):

Δεν ισχύει. Βάσει των ιδιοτήτων και της χρήσης της ουσίας.

Μακρόχρονη έκθεση – τοπικές επιδράσεις (δερματικές):

Δεν ισχύει. Βάσει των ιδιοτήτων και της χρήσης της ουσίας.

Μακρόχρονη έκθεση – τοπικές επιδράσεις (εισπνοή):

DNEL = 8 mg/m³ (5 ppm)

Γενικός πληθυσμός:

Δεν ισχύει. Βάσει των ιδιοτήτων και της χρήσης της ουσίας.

PNEC νερό (γλυκό νερό) 36 μg/lt

PNEC νερό (θαλάσσιο νερό) 36 μg/lt

PNEC νερό (εναλλασσόμενες εκπομπές) 45 μg/lt

PNEC STP 36 μg/lt

PNEC ιζήματα (γλυκό νερό, θαλάσσιο νερό), έδαφος:

Η ουσία διίσταται στο νερό, με αποτέλεσμα η αντίδραση να είναι μόνο αντίδραση pH.

8.2   Προσωπική προστασία (ενδυμασία  - αναπνευστική – χέρια –οφθαλμοί – δέρμα)

Κατάλληλο ρουχισμό - γυαλιά ασφαλείας - γάντια πλαστικά

Τα προστατευτικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να ανταποκρίνονται

στις προδιαγραφές των οδηγιών της ΕΕ 89/689/ΕΟΚ και του πρότυπου EN 374 που

προκύπτει από αυτή.

Προστασία των ματιών / του προσώπου: Ερμητικά κλειστά προστατευτικά γυαλιά ασφαλείας

ή προστατευτικό προσώπου.

Προστασία του δέρματος: Προστατευτική ενδυμασία ανθεκτική στα οξέα, υποδήματα ή

μπότες  ανθεκτικές στα οξέα.

Προστασία των χεριών: Γάντια ανθεκτικά στα οξέα σύμφωνα με EN 374, π.χ. γάντια από

PVC  ή ελαστικά.

Προστασία της αναπνοής: Αντιασφυξιογόνο μάσκα με φίλτρο Β2 ή κατάλληλη συσκευή

προστασίας της αναπνοής.

Μέτρα γενικής ασφάλειας και υγιεινής: Να φυλάσσεται μακριά από ποτά, φαγητά και

ζωοτροφές. Μην τρώτε, πίνετε, καπνίζετε και μην κάνετε χρήση προϊόντων καπνού στους

χώρους εργασίας. Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα. Πλένετε τα χέρια πριν από τα

διαλείμματα.

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΟΡΦΗ : Υγρό

ΧΡΩΜΑ :  Άχρωμο

ΟΣΜΗ :    Χαρακτηριστική

Ρ H (20oC): <1 (υδατικό διάλυμα) (όξινο)

Σημείο τήξης/πήξης (αέριο υδροχλώριο): -114°C

Περιοχή ζέσης (αέριο υδροχλώριο): -85°C (1013 hPa)

Σημείο ανάφλεξης:

Σύμφωνα με τη Στήλη 2 του Παραρτήματος VII του REACH η μελέτη αυτή δεν είναι απαραίτητη (ανόργανες ουσίες, ουσίες με μόνο πτητικά οργανικά συστατικά, με σημεία ανάφλεξης >100oC για υδατικά διαλύματα και εκτιμώμενο σημείο ανάφλεξης >200oC.

Ταχύτητα εξάτμισης: ανόργανη ουσία

Ευφλεκτότητα: μη εύφλεκτο

Πίεση ατμών: 1400 Pa (20 °C, διάλυμα 20%)

Πυκνότητα ατμών (αέρας=1)): 1.27

Σχετική πυκνότητα (υδροχλωρικό οξύ 32%): 1.05 g/ml, 25°C

Υδατοδιαλυτότητα:, πλήρως αναμίξιμο

Συντελεστής κατανομής: (n-οκτανόλη/νερό:) η ουσία είναι ανόργανη

Θερμοκρασία αυτανάφλεξης: μη εύφλεκτο

Θερμοκρασία αποσύνθεσης: δεν υπάρχουν στοιχεία

Εκρηκτικές ιδιότητες: Λόγω δομής η ουσία δεν έχει εκρηκτικές ιδιότητες (χημικές ομάδες στις οποίες αποδίδονται εκρηκτικές ιδιότητες).

Οξειδωτικές ιδιότητες: Λόγω δομής η ουσία δεν έχει οξειδωτικές ιδιότητες.

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

10.1 Γενικά

Είναι σταθερό

10.2 Συνθήκες προς αποφυγή

Αντίδραση με ισχυρά οξειδωτικά. Αντίδραση με αλκαλικές ουσίες (βάσεις).

10.3 Υλικά προς αποφυγή

Αλκαλικά , μέταλλα και οργανικές ύλες.

10.4 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Με θέρμανση αναπτύσσονται διαβρωτικά και τοξικά αέρια/αερολύματα υδροχλωρίου. Σε  επαφή με χάλυβα, αλουμίνιο ή άλλα μέταλλα αναπτύσσεται εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο υδρογόνο. Σε επαφή με φωτιά μπορούν να προκύψουν ίχνη τοξικού αέριου χλωρίου. Σε επαφή με ισχυρά οξειδωτικά (λευκαντικά, H2O2, HNO3 κά.) αναπτύσσεται τοξικό αέριο χλώριο.

11.ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

11.1 Γενικά

Αφορά  το Hydrochloric acid

11.1  Οξεία τοξικότητα

Οξεία τοξικότητα – διά του στόματος: Δεν έχει ταξινομηθεί λόγω έλλειψης στοιχείων.

Οξεία τοξικότητα – εισπνοή: Δεν έχει ταξινομηθεί σε κλάση επικινδυνότητας. Βάσει των

διαθέσιμων στοιχείων τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

Ποντικός LC50 = 45.6 mg/m3

Οξεία τοξικότητα – επαφή με το δέρμα: Δεν έχει ταξινομηθεί λόγω έλλειψης στοιχείων.

11.2  Ερεθισμός/διάβρωση

Διάβρωση/ ερεθισμός δέρματος:

Ερεθ. Δέρμ. 1B, διαβρωτικό.

Υδατικό διάλυμα 37% του υδροχλωρικού οξέος ήταν διαβρωτικό για το δέρμα του κουνελιού.

Σοβαρή βλάβη / ερεθισμός των ματιών:

Δεν έχει ταξινομηθεί σε κλάση επικινδυνότητας. Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων τα κριτήρια

ταξινόμησης δεν πληρούνται. Κίνδυνος σοβαρής βλάβης των ματιών.

11.3  Ευαισθητοποίηση

Αναπνευστική ευαισθητοποίηση: Δεν έχει ταξινομηθεί λόγω έλλειψης στοιχείων.

11.4  Μεταλλαξιγένεση:

Δεν έχει ταξινομηθεί σε κλάση επικινδυνότητας. Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων τα κριτήρια

ταξινόμησης δεν πληρούνται.

11.5  Καρκινογένεση:

Δεν έχει ταξινομηθεί σε κλάση επικινδυνότητας. Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων τα κριτήρια

ταξινόμησης δεν πληρούνται.

11.6  Τοξικότητα για την αναπαραγωγή:

Δεν έχει ταξινομηθεί λόγω έλλειψης στοιχείων.

11.7  Τοξικότητα στα όργανα-στόχους μετά από εφάπαξ έκθεση: STOT SE 3

Όργανα που επηρεάζονται: πνεύμονες, αναπνευστικό σύστημα. Οδός έκθεσης: εισπνοή

C >= 10%   w/w

11.8  Τοξικότητα στα όργανα-στόχους μετά από επανειλημμένη έκθεση:

Δεν έχει ταξινομηθεί σε κλάση   επικινδυνότητας. Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων τα

κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

11.9  Κίνδυνος αναρρόφησης

Δεν έχει ταξινομηθεί λόγω έλλειψης στοιχείων.

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αφορά  το Hydrochloric acid

12.1  Τοξικότητα

12.1.1 Τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον:

Δεν έχει ταξινομηθεί. Το HCl δεν κατατάσσεται σε περιβαλλοντικό σύστημα εξαιτίας της

διάστασής του στο περιβάλλον, της έλλειψης βιοσυσσώρευσης και της έλλειψης

προσρόφησης σε κάποιο συγκεκριμένο υλικό ή επιφάνεια. Περαιτέρω, κάποιοι

παράγοντες, όπως η ρυθμιστική ικανότητα, το φυσικό pH και η διακύμανση του pH είναι

πολύ εξειδικευμένα χαρακτηριστικά ενός οικοσυστήματος.

Ψάρια γλυκέων υδάτων pH = 3.25 κατ’ αναγωγή σε κανονική τιμή LC50 = 20.5 mg/lt

Daphnia magna pH = 4.9 κατ’ αναγωγή σε κανονική τιμή EC50/LC50 = 0.45 mg/lt

Άλγη γλυκέων υδάτων pH = 4.7 κατ’ αναγωγή σε κανονική τιμή EC50/LC50 = 0.73 mg/lt

Μικροοργανισμοί

(ενεργός ιλύς) pH = 5.2 κατ’ αναγωγή σε κανονική τιμή EC50/LC50 = 0.23 mg/lt

12.1.2 Τοξικότητα ιζημάτων:

Απαλλαγή από την υποβολή δεδομένων. Στο υδάτινο περιβάλλον η αντίδραση του HCl

αφορά σαφώς αντίδραση pH, αφού το HCl θα διασταθεί πλήρως σε ιόντα H3O+ και Cl-

από τα οποία το δεύτερο δεν είναι επιβλαβής ουσία, με αποτέλεσμα η ουσία αυτή καθ’

εαυτή να μην καταλήξει στο χερσαίο/ιζηματογενές περιβάλλον. Συνεπώς, σύμφωνα με τη

στήλη ΙΙ του Παραρτήματος IV/X μπορεί να δοθεί απαλλαγή από τη δοκιμή.

12.1.3 Χερσαία τοξικότητα:

Τοξικολογικά δεδομένα που αφορούν τους μικροοργανισμούς του εδάφους και τα χερσαία

αρθρόποδα: Απαλλαγή από την υποβολή δεδομένων. Στο υδάτινο περιβάλλον η

αντίδραση του HCl αφορά σαφώς αντίδραση pH, αφού το HCl θα διασταθεί πλήρως σε

ιόντα H3O+ και Cl-, από τα οποία το δεύτερο δεν είναι επιβλαβής ουσία, με αποτέλεσμα η

ουσία αυτή καθ’ εαυτή να μην καταλήξει στο χερσαίο/ιζηματογενές περιβάλλον. Συνεπώς

σύμφωνα με τη στήλη ΙΙ του Παραρτήματος IV/X μπορεί να δοθεί απαλλαγή από τη δοκιμή.

Τοξικότητα των χερσαίων φυτών: Απαλλαγή από την υποβολή δεδομένων. Στο υδάτινο

περιβάλλον η αντίδραση του HCl αφορά σαφώς αντίδραση pH, αφού το HCl θα διασταθεί

πλήρως σε ιόντα H3O+ και Cl-, από τα οποία το δεύτερο δεν είναι επιβλαβής ουσία, με

αποτέλεσμα η ουσία αυτή καθ’ εαυτή να μην καταλήξει στο χερσαίο/ιζηματογενές

περιβάλλον. Συνεπώς σύμφωνα με τη στήλη ΙΙ του Παραρτήματος IV/X μπορεί να δοθεί

απαλλαγή από τη δοκιμή.

Τοξικότητα των μικροοργανισμών του εδάφους: Απαλλαγή από την υποβολή δεδομένων.

Στο υδάτινο περιβάλλον η αντίδραση του HCl αφορά σαφώς αντίδραση pH, αφού το HCl

θα διασταθεί πλήρως σε ιόντα H3O+ και Cl-, από τα οποία το δεύτερο δεν είναι επιβλαβής

ουσία, με αποτέλεσμα η ουσία αυτή καθ’ εαυτή να μην καταλήξει στο χερσαίο/ιζηματογενές

περιβάλλον. Συνεπώς σύμφωνα με τη στήλη ΙΙ του Παραρτήματος IV/X μπορεί να δοθεί

απαλλαγή από τη δοκιμή.

Τοξικότητα άλλων χερσαίων οργανισμών: Δεν υπάρχουν στοιχεία.

12.2    Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποσύνθεσης:

Το HCl μπορεί να θεωρηθεί ως μη βιοδιασπώμενο υλικό σε    υδάτινο ή χερσαίο περιβάλλον. Τα αποτελέσματα των δοκιμών δείχνουν ότι η ουσία είναι ανθεκτική, συνεπώς πληροί τα κριτήρια της ταξινόμησης Ρ.

Υδρόλυση: Απαλλαγή από την υποβολή δεδομένων. Η ενεργός ουσία, δηλ. το υδροχλωρικό οξύ, χρησιμοποιείται ως υδατικό διάλυμα (33-36%). Το υδροχλωρικό οξύ είναι πολύ ισχυρό οξύ που διαλύεται πολύ εύκολα στο νερό και διίσταται πλήρως σχηματίζοντας ιόντα χλωριδίου και υδροϊωδίου. Εξαιτίας των εγγενών αυτών ιδιοτήτων η διενέργεια της δοκιμής υδρόλυσης είναι επιστημονικά ανέφικτη. Επιπλέον, επειδή είναι γνωστή η συμπεριφορά του HCl στο νερό, δεν είναι επιστημονικά απαραίτητη η διενέργεια της δοκιμής υδρόλυσης.

Φωτομετατροπή στο νερό: Άλλη αιτιολογία. Δεν ισχύει.

Φωτομετατροπή στο έδαφος: Άλλη αιτιολογία. Δεν ισχύει.

Βιοαποδόμηση στο νερό: Απαλλαγή από την υποβολή δεδομένων. Επειδή η ενεργός ουσία, δηλ. το υδροχλωρικό οξύ, είναι ανόργανη ένωση, η οποία δεν παρουσιάζει βιοαποδόμηση, είναι επιστημονικώς ανέφικτη η έτοιμη βιοαποδομησιμότητα, η εγγενής βιοαποδομησιμότητα και η βιοαποδόμηση σε θαλάσσιο νερό. Επιπλέον, η συνιστώμενη χρήση του HCl δεν αναμένεται να οδηγήσει σε εκλύσεις σε θαλάσσιο νερό.

Βιοαποδόμηση στο νερό και στα ιζήματα: Απαλλαγή από την υποβολή δεδομένων. Η ουσία διίσταται σε υδατικό διάλυμα.

Βιοαποδόμηση στο έδαφος: Απαλλαγή από την υποβολή δεδομένων. Η ουσία διίσταται σε υδατικό διάλυμα και ως εκ τούτου δεν έχει δυναμικό προσρόφησης/αποπροσρόφησης.

12.3   Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης:

Η ουσία θεωρείται κατιονική στα επίπεδα περιβαλλοντικού   pH, το log Kow υπολογίζεται -2,65. Σύμφωνα με το Παράρτημα VIII της Οδηγίας η τιμή αυτή στοιχειοθετεί βιοσυσσωρευτική ικανότητα.

12.4   Κινητικότητα στο έδαφος:

Απαλλαγή από την υποβολή δεδομένων. Οι απαιτούμενες μέθοδοι δοκιμής δεν μπορούν να

εφαρμοστούν για μόρια που διΐστανται. Μετά τη διάσταση στο νερό τα ιόντα που θα

προκύψουν ενδέχεται να υποστούν ιοντοανταλλαγή στο έδαφος. Κατά συνέπεια, περαιτέρω

δοκιμές προσρόφησης/ αποπροσρόφησης είναι περιττές και ανέφικτες.

12.5   Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ:

Το υδροχλωρικό οξύ δεν πληροί όλα τα κριτήρια της ταξινόμησης ως ουσίας PBT ή vPvB.

12.6   Άλλες δυσμενείς επιπτώσεις:

Μετά από οξεία έκθεση με εισπνοή σε συγκεντρώσεις κάτω από το όριο ταξινόμησης οξείας

εισπνοής παρατηρήθηκαν δυσμενείς επιπτώσεις σε ανθρώπους και πειραματικές μελέτες

με ανθρώπους. Βάσει πιθανών βραχύχρονων επιπτώσεων η τιμή DNEL= 15mg/m3 θα

χρησιμοποιείται προκειμένου για οξεία έκθεση με εισπνοή.

13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Να μη διοχετευθεί απευθείας στο αποχετευτικό δίκτυο ή στο περιβάλλον. Μετά από προσεκτική ουδετεροποίηση με καυστικό διαλύτη να αραιωθεί με άφθονο νερό.

13.1    Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων:

Σύμφωνα με τις διεθνείς και τοπικές ρυθμίσεις που αφορούν τα  απόβλητα.

13.1.1 Διαχείριση προϊόντος / συσκευασίας:

Προϊόν: Το άχρηστο, μη επεξεργασμένο προϊόν πρέπει να διατεθεί ως απόβλητο. Η

διαχείριση του αποβλήτου που προκύπτει πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένες εταιρείες

σύμφωνα με τις τοπικές ρυθμίσεις, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις που αφορούν τα

επικίνδυνα απόβλητα.

Συσκευασία: Η διαχείριση της μολυσμένης συσκευασίας / περιέκτη πρέπει να γίνεται όπως

στην περίπτωση του προϊόντος. Μετά από κατάλληλο καθαρισμό η συσκευασία μπορεί να

επαναχρησιμοποιηθεί.

13.1.2 Επιλογές διαχείρισης αποβλήτων:

Σε συμμόρφωση με τους κανονισμούς των τοπικών  αρχών.

14. ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Η μεταφορά του προϊόντος είναι ασφαλής στους περιέκτες της εταιρείας

Τα παρακάτω στοιχεία αναφέρονται στο συμπυκνωμένο Hydrochloric acid

    - Αριθμός ΟΗΕ

ADR/RID: 1789	   IMDG: 1789	IATA: 1789

    - Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ

ADR/RID: ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ
             IMDG: HYDROCHLORIC ACID
             IATA: Hydrochloric acid

    - Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά

ADR/RID: -	IMDG: - 	IATA: -

    - Ομάδα συσκευασίας

ADR/RID: -	IMDG:-   	IATA: -

    - Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

ADR/RID: όχι	IMDG Marine pollutant: no	IATA: no

    - Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Δεν υπάρχουν στοιχεία.

15.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Πλήρες κείμενο των φράσεων H και EUH που αναφέρονται στο τμήμα  2,3

H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

H319 Προκαλεί  σοβαρό οφθαλμικό  ερεθισμό.

H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

Met. Corr. Διαβρωτικά μετάλλων

Skin Corr. Διάβρωση του δέρματος

STOT SE Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους - μία εφάπαξ έκθεση

16. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι παραπάνω πληροφορίες αφορούν μόνο το συγκεκριμένο προϊόν της εταιρείας μας βασίζονται στο σημερινό επίπεδο γνώσεων μας και δεν αποτελεί εγγύηση για κάποια ειδικά χαρακτηριστικά του προϊόντος .