1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

  - Πληροφορίες για το παρασκεύασμα:

Εμπορική ονομασία:  ΧΛΩΡΟΜΑΧ ULTRA

  - Χρήση της ουσίας / παρασκευάσματος:

Υγρό λευκαντικό καθαριστικό με βάση το ενεργό χλώριο.

  - Πληροφορίες για τον παρασκευαστή:

ΜΑΜΑΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΠ.ΟΔ. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ - ΑΓ. ΘΩΜΑ

32011 ΟΙΝΟΦΥΤΑ

ΤΗΛ: 226 2032715-6

FAX: 226 2032718

web: www.mamalis.biz

e-mail: info@mamalis.biz

1.4  Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης:

Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων: 210 -7793777

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

Σήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) αριθ. 1272/2008

EUH206

Διαβρ. Δέρμ. 1B:    H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.

Οξύς κινδ. Κατ 1:    H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

2.2 Στοιχεία επισήμανσης

Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Περιέχει: υδροξείδιο του νατρίου και υποχλωριώδες νάτριο.

Εικονογράμματα κινδύνου:

GHS05               GHS09

Προειδοποιητική λέξη:	 ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Δηλώσεις κινδύνου:

EUH206 Προσοχή! Να μην χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα. Μπορεί να      	 ελευθερωθούν επικίνδυνα αέρια (χλώριο).

H314      Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.

H400      Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

Δηλώσεις προφυλάξεων:

P102    		     Μακριά από παιδιά.

Ρ405    		     Φυλάσσεται κλειδωμένο

P260    		     Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα

P280   		     Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής 		     προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε 		     αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε  το δέρμα με νερό /στο 		     ντους.

P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό 		    για αρκετά λεπτά. Εάν  υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε  τους, εφόσον 		    είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P309 + P310         ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ 		                 ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

P501 		    Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/

διεθνείς  κανονισμούς.

2.3 Άλλοι κίνδυνοι:

Δεν είναι γνωστοί άλλοι κίνδυνοι.

Το προϊόν δεν πληροί τα κριτήρια ως ΑΒΤ ή αΑαΒ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού No 1907/2006 (ΕΚ), Παράρτημα XIII.

3. ΣΥΝΘΕΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

  - Σύσταση παρασκευάσματος

Επικίνδυνα  συστατικά

| Cas No | Συστατικό | αριθμός REACH | Ταξινόμηση σύμφωνα με 1272/2008/ΕΚ | Ταξινόμηση | Περιεχόμενο |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1310-73-2 | ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ | 01-2119457892-27 | Διαβρ. Δέρμ. 1A (H314) Διαβρ. Μετάλ. 1 (H290) | R35 | 0% - 5% |
| 7681-52-9 | ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ | 01-2119488154-34 | EUH031 Διαβρ. Δέρμ. 1B (H314) Οξεία Τοξ. 1 (H400) | R 34, R 31, R 50 | 0% -5% |
| 61788-90-7 | ΑΜΙΝΩΝ, ΚΟΚΟ ΑΛΚΥΛΟΔΙΜΕΘΥΛΟ, Ν-ΟΞΕΙΔΙΑ |  | Eye Dam. 1, H318 Skin Irrit. 2, H315 | R38-41 | <1% |
| 61789-31-9 | FATTY ACIDS, COCO, SODIUM SALTS |  | Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 | R36/38 | <1% |

4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Γενικές υποδείξεις

Συμβουλευτείτε ένα γιατρό. Δείξτε στον θεράποντα γιατρό αυτό το δελτίο ασφάλειας.

Σε περίπτωση εισπνοής

Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε το παθόν άτομο στο καθαρό αέρα. Σε περίπτωση ανακοπής της αναπνοής εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή. Συμβουλευτείτε ένα γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα

Πλύνετε με σαπούνι και πολύ νερό. Συμβουλευτείτε ένα γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια

Ξεπλύνετε με πολύ νερό τουλάχιστον 15 λεπτά και συμβουλευτείτε ένα γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης

Μη χορηγείτε ποτέ κάτι σε αναίσθητο πρόσωπο από το στόμα. Πλύνετε το στόμα με νερό. Συμβουλευτείτε ένα γιατρό.

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες

Τα πιο σημαντικά από τα γνωστά συμπτώματα και τις επιδράσεις που περιγράφονται στην επισήμανση (βλ. παράγραφο 2.2) και / ή στο κεφάλαιο 11

4.3  Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Δεν υπάρχουν στοιχεία

5. ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

5.1  Πυροσβεστικά μέσα Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

Χρησιμοποιήστε ψέκασμα νερού, αφρό σταθερό σε αλκοόλη, ξηρό μέσο κατάσβεσης ή      διοξείδιο του άνθρακος.

5.2  Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Χλώριο, Υδροχλώριο, αέριο, Οξείδια του νατρίου Υδροχλώριο, αέριο, Οξείδια του νατρίου

5.3  Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Κατά τη κατάσβεση πυρκαγιάς φοράτε αυτοδύναμη αναπνευστική συσκευή, όταν είναι         απαραίτητο.

5.4 Περαιτέρω πληροφορίες

Δεν υπάρχουν στοιχεία

6. ΜΕΤΡA ΓΙΑ ΤΗΝ ANTIMΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ

6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Χρησιμοποιήστε προσωπική ενδυμασία προστασίας. Μην αναπνέετε ατμούς/νέφος/αέριο. Λάβετε μέτρα επαρκούς εξαερισμού. Μεταφέρετε το προσωπικό σε ασφαλή χώρο.

Για προσωπική ενδυμασία προστασίας βλέπε παράγραφο 8.

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Εμποδίστε τη περεταίρω διαρροή και διασκορπισμό, αν αυτό είναι δυνατό δίχως κίνδυνο.   Απαγορεύεται η διοχέτευση σε δίκτυο υπονόμων. Η αποβολή στο περιβάλλον πρέπει να αποφεύγεται.

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Συγκεντρώστε με αδρανές μέσο απορρόφησης και διαθέστε προς απόρριψη ως επικίνδυνο απόβλητο. Παραδίνεται προς διάθεση σε κατάλληλα κλειστά δοχεία.

6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Για την απόρριψη βλέπε παράγραφο 13

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

7.1    Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια. Αποφεύγετε εισπνοή των ατμών η της ομίχλης.

Για προφυλάξεις βλ. 2.2.

7.2  Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων

Διατηρείται σε δροσερό χώρο. Το δοχείο διατηρείται ερμητικά κλειστό, σε τόπο ξηρό, με καλό εξαερισμό.

Τα ανοικτά δοχεία πρέπει να κλείνονται προσεκτικά και να αποθηκεύονται όρθια, για να αποφευχθεί οποιαδήποτε   διαρροή.

7.3  Ένα μέρος από τις χρήσεις του αναφέρονται στην παράγραφο 1.2, δεν έχουν οριστεί άλλες ειδικές χρήσεις.

8.EΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ/ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Παράμετροι ελέγχου

Οριακές τιμές έκθεσης στο χώρο εργασίας

Οριακές τιμές αερίων, εάν είναι διαθέσιμες:

| Συστατικό(ά) | Μακροχρόνια(ες) τιμή(ές) | Βραχυχρόνια(ες) τιμή(ές) |
| --- | --- | --- |
| υδροξείδιο του νατρίου | 2 mg/m3 | 2 mg/m3 |

Βιολογικές οριακές τιμές, εάν είναι διαθέσιμες:

Συνιστώμενες διαδικασίες παρακολούθησης, εάν είναι διαθέσιμες:

Πρόσθετες οριακές τιμές έκθεσης στις συνθήκες χρήσης, εάν είναι διαθέσιμες:

Τιμές DNEL/DMEL και PNEC Ανθρώπινη έκθεση

DNEL έκθεση μέσω του στόματος - Καταναλωτής (mg/kg bw)

| Συστατικό(ά) | Βραχυχρόνιες - Τοπικές επιπτώσεις | Βραχυχρόνιες - Συστημικές επιπτώσεις | Μακροχρόνιες - Τοπικές επιπτώσεις | Μακροχρόνιες - Συστημικές επιπτώσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| υποχλωριώδες νάτριο | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα | 0.26 |
| υδροξείδιο του νατρίου | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα |

DNEL έκθεση μέσω του δέρματος – Εργαζόμενος

| Συστατικό(ά) | Βραχυχρόνιες - Τοπικές επιπτώσεις | Βραχυχρόνιες - Συστημικές επιπτώσεις (mg/kg bw) | Μακροχρόνιες - Τοπικές επιπτώσεις | Μακροχρόνιες - Συστημικές επιπτώσεις (mg/kg bw) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| υποχλωριώδες νάτριο | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα | 0.5 % | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα |
| υδροξείδιο του νατρίου | 2 % | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα |

DNEL έκθεση μέσω του δέρματος – Καταναλωτής

| Συστατικό(ά) | Βραχυχρόνιες - Τοπικές επιπτώσεις | Βραχυχρόνιες - Συστημικές επιπτώσεις (mg/kg bw) | Μακροχρόνιες - Τοπικές επιπτώσεις | Μακροχρόνιες - Συστημικές επιπτώσεις (mg/kg bw) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| υποχλωριώδες νάτριο | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα | 0.5 % | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα |
| υδροξείδιο του νατρίου | 2 % | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα |

DNEL έκθεση μέσω εισπνοής - Εργαζόμενος (mg/m3)

| Συστατικό(ά) | Βραχυχρόνιες - Τοπικές επιπτώσεις | Βραχυχρόνιες - Συστημικές επιπτώσεις | Μακροχρόνιες - Τοπικές επιπτώσεις | Μακροχρόνιες - Συστημικές επιπτώσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| υποχλωριώδες νάτριο | 3.1 | 3.1 | 1.55 | 1.55 |
| υδροξείδιο του νατρίου | Δεν υπάρχουν | Δεν υπάρχουν | 1 | Δεν υπάρχουν |

DNEL έκθεση μέσω εισπνοής - Καταναλωτής (mg/m3)

| Συστατικό(ά) | Βραχυχρόνιες - Τοπικές επιπτώσεις | Βραχυχρόνιες - Συστημικές επιπτώσεις | Μακροχρόνιες - Τοπικές επιπτώσεις | Μακροχρόνιες - Συστημικές επιπτώσεις |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| υποχλωριώδες νάτριο | 3.1 | 3.1 | 1.55 | 1.55 |
| υδροξείδιο του νατρίου | Δεν υπάρχουν | Δεν υπάρχουν | 1 | Δεν υπάρχουν |

Περιβαλλοντική έκθεση

Περιβαλλοντική έκθεση - PNEC

| Συστατικό(ά) | Επιφανειακά ύδατα, γλυκό νερό (mg/l) | Επιφανειακά ύδατα, θαλασσινό νερό (mg/l) | Περιοδική απελευθέρωση (mg/l) | Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| υποχλωριώδες νάτριο | 0.00021 | 0.000042 | 0.00026 | 0.03 |
| υδροξείδιο του νατρίου | Δεν υπάρχουν | Δεν υπάρχουν | Δεν υπάρχουν | Δεν υπάρχουν |

Περιβαλλοντική έκθεση - PNEC, συνέχεια

| Συστατικό(ά) | Ίζημα, γλυκό νερό (mg/kg) | Ίζημα, θαλασσινό νερό (mg/kg) | Έδαφος (mg/kg) | Αέρας (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| υποχλωριώδες νάτριο | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα | 0.00026 |
| υδροξείδιο του νατρίου | Δεν υπάρχουν | Δεν υπάρχουν | Δεν υπάρχουν | Δεν υπάρχουν |

Έλεγχοι έκθεσης

Γενικά μέτρα προστασίας και υγιεινής

Τα κατά τον χειρισμό χημικών ουσιών συνιστώμενα μέτρα προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη. Διατηρείται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν μολυνθεί. Πλένετε πάντα τα χέρια πριν τα διαλείμματα και κατά το τέλος της εργασίας.

Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.

Συνιστώμενα μέτρα ασφαλείας για το χειρισμό του αδιάλυτου προϊόντος::

Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι: Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Σε περίπτωση που το προϊόν αραιώνεται με

ειδικά δοσομετρικά συστήματα και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος πιτσιλίσματος ή άμεσης επαφής με το δέρμα, τα μέσα ατομικής προστασίας που περιγράφονται στο τμήμα αυτό, δεν απαιτούνται.

Κατάλληλοι οργανωτικοί έλεγχοι: Αποφεύγετε την άμεση επαφή όπου είναι δυνατόν.

Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός

Προστασία ματιών / προσώπου: Γυαλιά ασφαλείας ή προστατευτικά γυαλιά που εφαρμόζουν σφιχτά (EN 166).

Προστασία των χεριών:  Προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά (EN 374).

Προτεινόμενα γάντια για παρατεταμένη επαφή: Υλικό: ελαστικό βουτυλίου

Χρόνος διαπερατότητας: >= 480 λεπτά Πάχος υλικού: >= 0.7 mm

Προτεινόμενα γάντια για προστασία από πιτσίλισμα: Υλικό: ελαστικό νιτριλίου

Χρόνος διαπερατότητας: >= 30 λεπτά Πάχος υλικού: >= 0.4 mm

Προστασία του σώματος: Σε περίπτωση άμεσης έκθεσης του δέρματος και/ή πιτσιλίσματος, φοράτε ενδυμασία και μπότες ανθεκτικά στα χημικά.

Προστασία του αναπνευστικού συστήματος:  Δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα σε κανονικές συνθήκες χρήσης.

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης:	Δεν πρέπει να φτάσει στα λύματα αδιάλυτο.

Συνιστώμενα μέτρα ασφαλείας για το χειρισμό του αραιωμένου προϊόντος:

Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι: Δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα σε κανονικές συνθήκες χρήσης.

Κατάλληλοι οργανωτικοί έλεγχοι: Δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα σε κανονικές συνθήκες χρήσης.

Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός .

Προστασία ματιών / προσώπου: Δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα σε κανονικές συνθήκες χρήσης.

Προστασία των χεριών: Ξεπλύνετε και στεγνώστε τα χέρια μετά τη χρήση. Σε περίπτωση παρατεταμένης επαφής μπορεί να χρειασθεί προστασία του δέρματος.

Προστασία του σώματος: Δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα σε κανονικές συνθήκες χρήσης.

Προστασία του αναπνευστικού συστήματος: Δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα σε κανονικές συνθήκες χρήσης.

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης:	Δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα σε κανονικές συνθήκες χρήσης.

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

9.1  Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

| a) | Όψη | Μορφή: υγρό |
| --- | --- | --- |
| b) | Οσμή | Χαρακτηριστική |
| c) | Όριο οσμής | Δεν υπάρχουν στοιχεία |
| d) | pH | 13 – 14 |
| e) | Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως | Δεν υπάρχουν στοιχεία |
| f) | Αρχικό σημείο ζέσης και περιοχή ζέσης | Δεν υπάρχουν στοιχεία |
| g) | Σημείο ανάφλεξης | Μη εφαρμόσιμο |
| h) | Ταχύτητα εξάτμισης | Δεν υπάρχουν στοιχεία |
| i) | Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο) | Δεν υπάρχουν στοιχεία |
| j) | Ανώτερα/ κατώτερα όρια ευφλεκτότητας ή εκρηκτικότητας | Δεν υπάρχουν στοιχεία |
| k) | Πίεση ατμών | Δεν υπάρχουν στοιχεία |
| l) | Πυκνότητα ατμών | Δεν υπάρχουν στοιχεία |
| m) | Σχετική πυκνότητα | Δεν υπάρχουν στοιχεία |
| n) | Υδατοδιαλυτότητα | Πλήρης |
| o) | Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό | Δεν υπάρχουν στοιχεία |
| p) | Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης | Δεν υπάρχουν στοιχεία |
| q) | Θερμοκρασία αποσύνθεσης | Δεν υπάρχουν στοιχεία |
| r) | Ιξώδες | Δεν υπάρχουν στοιχεία |
| s) | Εκρηκτικές ιδιότητες | Δεν υπάρχουν στοιχεία |
| t) | Οξειδωτικές ιδιότητες | Δεν υπάρχουν στοιχεία |

9.2   Άλλες πληροφορίες για την ασφάλεια

Δεν υπάρχουν στοιχεία

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

10.1 Δραστικότητα

Δεν υπάρχουν στοιχεία

10.2 Χημική σταθερότητα

Σταθερό υπό τις προδιαγραφόμενες υποδείξεις αποθήκευσης.

10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Δεν υπάρχουν στοιχεία

10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν

Δεν υπάρχουν στοιχεία

10.5 Μη συμβατά υλικά

Οξέα

10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Επί πλέον προϊόντα διάσπασης - Δεν υπάρχουν στοιχεία Σε περίπτωση πυρκαγιάς: δείτε το κεφάλαιο 5

11.ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις Μείγματα

Δεν είναι διαθέσιμα δεδομένα δοκιμών για το μείγμα

Τα δεδομένα για την ουσία, όπου είναι σχετικά και διαθέσιμα, αναγράφονται παρακάτω.

Οξεία τοξικότητα

Οξεία τοξικότητα από του στόματος

| Συστατικό(ά) | Τελικό σημείο | Τιμή (mg/kg) | Είδος | Μέθοδος | Χρόνος έκθεσης (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| υποχλωριώδες νάτριο | LD 50 | > 1100 | Επίμυς | Η μέθοδος δεν παρέχεται | - |
| υδροξείδιο του νατρίου | - | - | - | - | - |
| αμινών, κοκο αλκυλοδιμεθυλο, N-οξείδια | LD50 | >2000 | Επίμυς | Η μέθοδος δεν παρέχεται | - |

Οξεία τοξικότητα διά του δέρματος

| Συστατικό(ά) | Τελικό σημείο | Τιμή (mg/kg) | Είδος | Μέθοδος | Χρόνος έκθεσης (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| υποχλωριώδες νάτριο | LD 50 | > 20000 | Κουνέλι | Η μέθοδος δεν Παρέχεται | - |
| υδροξείδιο του νατρίου | - | - | - | - | - |
| αμινών, κοκο αλκυλοδιμεθυλο, N-οξείδια | LD50 | >2000 | Επίμυς | Η μέθοδος δεν παρέχεται | - |

Οξεία τοξικότητα από εισπνοή

| Συστατικό(ά) | Τελικό σημείο | Τιμή (mg/l) | Είδος | Μέθοδος | Χρόνος έκθεσης (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| υποχλωριώδες νάτριο | LC 50 | > 10.5 | Επίμυς | OECD 403 (EU B.2) | 1 |
| υδροξείδιο του νατρίου | - | - | - | - | - |
| αμινών, κοκο αλκυλοδιμεθυλο, N-οξείδια | LC50 | >5 | Επίμυς | - | 4 |

Ερεθισμός και διαβρωτικότητα

Ερεθισμός και διαβρωτικότητα δέρματος

| Συστατικό(ά) | Αποτέλεσμα | Είδος | Μέθοδος | Χρόνος έκθεσης |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| υποχλωριώδες νάτριο | Διαβρωτικό | Κουνέλι | Η μέθοδος δεν παρέχεται | - |
| υδροξείδιο του νατρίου | Διαβρωτικό | Κουνέλι | Η μέθοδος δεν παρέχεται | - |

Ερεθισμός και διαβρωτικότητα ματιών

| Συστατικό(ά) | Αποτέλεσμα | Είδος | Μέθοδος | Χρόνος έκθεσης |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| υποχλωριώδες νάτριο | Σοβαρή βλάβη | Κουνέλι | Η μέθοδος δεν παρέχεται | - |
| υδροξείδιο του νατρίου | Διαβρωτικό | Κουνέλι | Η μέθοδος δεν παρέχεται | - |

Ερεθισμός αναπνευστικής οδού και διαβρωτικότητα

| Συστατικό(ά) | Αποτέλεσμα | Είδος | Μέθοδος | Χρόνος έκθεσης |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| υποχλωριώδες νάτριο | Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα | - | - | - |
| υδροξείδιο του νατρίου | Δεν υπάρχουν δεδομένα | - | - | - |

Ευαισθητοποίηση

Ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα

| Συστατικό(ά) | Αποτέλεσμα | Είδος | Μέθοδος | Χρόνος έκθεσης (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| υποχλωριώδες νάτριο | Δεν είναι ευαισθητοποιό | Ινδικό χοιρίδιο | Η μέθοδος δεν παρέχεται | - |
| υδροξείδιο του νατρίου | Δεν είναι ευαισθητοποιό | - | Επαναλαμβανόμενη δοκιμασία σε χέρια ανθρώπων | - |

Ευαισθητοποίηση από εισπνοή

Δεν  υπάρχουν δεδομένα

Τοξικότητα επαναλαμβανόμενης δόσης

Υπ-οξεία ή υπο-χρόνια τοξικότητα από το στόμα

| Συστατικό(ά) | Τελικό σημείο | Τιμή (mg/kg bw/d) | Είδος | Μέθοδος | Χρόνος έκθεσης (ημέρες) | Ειδικές επιπτώσεις και όργανα που επηρεάζονται |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| υποχλωριώδες νάτριο | NOAEL | 50 | Επίμυς | - | 90 | - |
| υδροξείδιο του νατρίου | - | - | - | - | - | - |

Υπο-χρόνια δερματική τοξικότητα

Δεν υπάρχουν δεδομένα

Υπο-χρόνια τοξικότητα από εισπνοή

Δεν  υπάρχουν δεδομένα

Χρόνια τοξικότητα

Δεν  υπάρχουν δεδομένα

Καρκινογένεση

| Συστατικό(ά) | Επίπτωση |
| --- | --- |
| υποχλωριώδες νάτριο | Μη ύποπτο καρκινογένεσης, αρνητικά αποτελέσματα ελέγχων |
| υδροξείδιο του νατρίου | Μη ύποπτο καρκινογένεσης, βάρος απόδειξης |

Μεταλλαξιογένεση

| Συστατικό(ά) | Αποτέλεσμα (in-vitro) | Μέθοδος (in-vitro) | Αποτέλεσμα (in-vivo) | Μέθοδος (in-vivo) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| υποχλωριώδες νάτριο | No evidence for mutagenicity, weight of evidence | OECD 471 (EU B.12/13) | Δεν υπάρχουν ενδείξεις για μεταλλαξιγένεση, αρνητικά αποτελέσματα δοκιμών | Η μέθοδος δεν παρέχεται |
| υδροξείδιο του νατρίου | - | - | - | - |

| Συστατικό(ά) | Τελικό σημείο | Ειδικές επιπτώσεις | Τιμή (mg/kg bw/d) | Είδος | Μέθοδος | Χρόνος έκθεσης | Παρατηρήσεις και άλλες επιπτώσεις που έχουν αναφερθεί |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| υποχλωριώδες νάτριο | NOAEL | Τοξικότητα για την ανάπτυξη | 5 (Cl) | Επίμυς | Δεν είναι γνωστός |  | Δεν υπάρχουν ενδείξεις για τοξικότητα στην αναπαραγωγή |
| υδροξείδιο του νατρίου | - | - | - | - | - | - | - |

Τοξικότητα για την αναπαραγωγή

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

12.1 Τοξικότητα

Μείγματα

Δεν είναι διαθέσιμα δεδομένα δοκιμών για το μείγμα.

Τα δεδομένα για την ουσία, όπου είναι σχετικά και διαθέσιμα, αναγράφονται παρακάτω

Βραχυχρόνια τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον

Βραχυχρόνια τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον - ψάρια

| Συστατικό(ά) | Τελικό σημείο | Τιμή (mg/l) | Είδος | Μέθοδος | Χρόνος έκθεσης (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| υποχλωριώδες νάτριο | LC 50 | 0.06 | Διάφορα είδη | Η μέθοδος δεν παρέχεται | 96 |
| υδροξείδιο του νατρίου | LC 50 | 35 | Διάφορα είδη | Η μέθοδος δεν παρέχεται | 96 |

Βραχυχρόνια τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον - καρκινοειδή

| Συστατικό(ά) | Τελικό σημείο | Τιμή (mg/l) | Είδος | Μέθοδος | Χρόνος έκθεσης (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| υποχλωριώδες νάτριο | EC 50 | 0.026 | Μη Καταταγμένο | Η μέθοδος δεν παρέχεται | 48 |
| υδροξείδιο του νατρίου | EC 50 | 40.4 | Ceriodaphnia sp. | Η μέθοδος δεν παρέχεται | 48 |

Βραχυχρόνια τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον - φύκη

| Συστατικό(ά) | Τελικό σημείο | Τιμή (mg/l) | Είδος | Μέθοδος | Χρόνος έκθεσης (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| υποχλωριώδες νάτριο | NOEC | 0.0021 | Not specified | Η μέθοδος δεν παρέχεται | 168 |
| υδροξείδιο του νατρίου | EC 50 | 22 | Photobacterium phosphoreum | Η μέθοδος δεν παρέχεται | 0.25 |

Βραχυχρόνια τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον - θαλάσσια είδη

Δεν  υπάρχουν δεδομένα

Συνέπειες σε εγκαταστάσεις λυμάτων - τοξικότητα σε βακτήρια

| Συστατικό(ά) | Τελικό σημείο | Τιμή (mg/l) | Inoculum | Μέθοδος | Χρόνος έκθεσης |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| υποχλωριώδες νάτριο |  | 0.375 | Ενεργοποιημέν η ιλύς | Η μέθοδος δεν παρέχεται | - |
| υδροξείδιο του νατρίου |  | - | - | - | - |

Μακροχρόνια τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον

Μακροχρόνια τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον - ψάρια

| Συστατικό(ά) | Τελικό σημείο | Τιμή (mg/l) | Είδος | Μέθοδος | Χρόνος έκθεσης | Επιπτώσεις που παρατηρήθηκαν |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| υποχλωριώδες νάτριο | NOEC | 0.04 | Menidia pelinsulae | Η μέθοδος δεν παρέχεται | 96 ώρα(ες) | - |
| υδροξείδιο του νατρίου | - | - | - | - | - | - |

Μακροχρόνια τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον – καρκινοειδή

Δεν  υπάρχουν δεδομένα

Τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον σε άλλους υδάτινους εθνικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών των ιζημάτων, εάν είναι διαθέσιμη:

Δεν  υπάρχουν δεδομένα

Τοξικότητα στο έδαφος

Τοξικότητα στο έδαφος - γαιοσκώληκες, εάν είναι διαθέσιμη:

Δεν  υπάρχουν δεδομένα

Τοξικότητα στο έδαφος - φυτά, εάν είναι διαθέσιμη: Τοξικότητα στο έδαφος - πτηνά, εάν είναι διαθέσιμη:

Δεν  υπάρχουν δεδομένα

Τοξικότητα στο έδαφος - ωφέλιμα έντομα, εάν είναι διαθέσιμη: Τοξικότητα στο έδαφος - βακτήρια του εδάφους, εάν είναι διαθέσιμη:

Δεν  υπάρχουν δεδομένα

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης

  - Αβιοτική αποικοδόμηση

Αβιοτική αποικοδόμηση - φωτοαποικοδόμηση στον αέρα, εάν είναι διαθέσιμη:

| Συστατικό(ά) | Χρόνος ημι-ζωής | Μέθοδος | Αξιολόγηση | Παρατήρηση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| υποχλωριώδες νάτριο | 115 ημέρα(ες) | Έμμεση φωτοοξείδωση | - | - |
| υδροξείδιο του νατρίου | 13 δευτερόλεπτο(α) | Η μέθοδος δεν παρέχεται | Γρήγορα φωτοαποικοδομήσιμο | - |

Αβιοτική αποικοδόμηση - υδρόλυση, εάν είναι διαθέσιμη: Αβιοτική αποικοδόμηση - άλλες διαδικασίες, εάν είναι διαθέσιμη:

Βιοαποικοδόμηση

Εύκολη βιοαποικοδόμηση - αεροβικές συνθήκες

| Συστατικό(ά) | Inoculum | Αναλυτική μέθοδος | DT 50 | Μέθοδος | Αξιολόγηση |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| υποχλωριώδες νάτριο | - | - | - | - | Δεν εφαρμόζεται (ανόργανη ουσία) |
| υδροξείδιο του νατρίου | - | - | - | - | Δεν εφαρμόζεται (ανόργανη ουσία |

Εύκολη βιοαποικοδομησιμότητα - αναερόβια και θαλάσσιες συνθήκες, εάν είναι διαθέσιμη: Αποικοδόμηση σε σχετικά στοιχεία του περιβάλλοντος, εάν είναι διαθέσιμη:

12.3  Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Συντελεστής κατανομής n-οκτανόλη/νερό (log Kow)

| Συστατικό(ά) | Τιμή | Μέθοδος | Αξιολόγηση | Παρατήρηση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| υποχλωριώδες νάτριο | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα | - | Δεν αναμένεται βιοσυσσώρευση | - |
| υδροξείδιο του νατρίου | - | Η μέθοδος δεν παρέχεται | Δεν είναι σχετικό, δε βιοσυσσωρεύεται | - |

Вιοσυγκέντρωσης (BCF)

Δεν  υπάρχουν δεδομένα

12.4   Κινητικότητα στο έδαφος

Απορρόφηση/Εκρρόφηση στο έδαφος ή στο ίζημα

| Συστατικό(ά) | Συντελεστής απορρόφησης Log Koc | Συντελεστής εκρρόφησης Log Koc(des) | Μέθοδος | Τύπος εδάφους/ιζήματος | Αξιολόγηση |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| υποχλωριώδες νάτριο | 1.12 | - | - | - | Υψηλή δυνατότητα για κινητικότητα στο έδαφος |
| υδροξείδιο του νατρίου | Δεν υπάρχουν δεδομένα | - | - | - | Κινητικό στο έδαφος |

  - Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ

Οι ουσίες που υπερκαλύπτουν τα κριτήρια για ABT/αΑαΒ, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στο τμήμα 3.

  - Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Δεν είναι γνωστές άλλες αρνητικές επιπτώσεις.

13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

13.1  Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Προϊόν

Υπολείμματα και μη ανακυκλώσιμα διαλύματα παραδίδονται σε ανεγνωρισμένη εταιρία επεξεργασίας αποβλήτων.

Μη καθαρισμένες συσκευασίες (πακέτα)

Απορρίπτεται σαν μη χρησιμοποιημένο προϊόν.

14. ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Η μεταφορά του προϊόντος είναι ασφαλής στους περιέκτες της εταιρείας και δεν χρειάζονται επιπλέον προφυλάξεις.

Επίγεια  µεταφορά ADR/RID

ADR/RID-GGVS/E  Κλάση:	8  Διαβρωτικές  ύλες.

Αριθµός Kemler:	80

UN-Αριθµός:	1791

Οµάδα  συσκευασίας:	ΙΙI

Ετικέτα:	8

Ονοµασία  ύλης  (PSN):	1791  ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ,  ΔΙΑΛΥΜΑ

Θαλάσσια  µεταφορά IMDG

IMDG  Κλάση:	8

UN-Αριθµός:	1791

Οµάδα  συσκευασίας:	ΙΙI

Ετικέτα:	8

EMS  αριθμός:	8-08

Ρυπαντής  θαλάσσης:	Ναι

Ονοµασία  ύλης  (PSN):	ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ,  ΔΙΑΛΥΜΑ

Εναέρια  µεταφορά ICAO-TI  και IATA-DGR

ICAO/IATAE  Κλάση:	8

UN/ID  Αριθµός:	1791

Ετικέτα:	8

Οµάδα  συσκευασίας:	III

Ρυπαντής  θαλάσσης:	Ναι

Ονοµασία  ύλης  (PSN):	ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ,  ΔΙΑΛΥΜΑ

Μεταφορά/Πρόσθετες  πληροφορίες:

Άλλες σχετικές πληροφορίες:

ADR

Κωδικός ταξινόμησης: C9

Κώδικας περιορισμού για τα τούνελ: E

Η  νοµοθεσία  για  τις  µεταφορές  περιλαµβάνει  κάποιες  ειδικές  διατάξεις για  µμερικές  κλάσεις  επικίνδυνων  εμπορευμάτων  σε  περιορισμένες ποσότητες.

15.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006.

15.1  Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το  μείγμα

Δεν υπάρχουν στοιχεία

15.2  Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Για αυτό το προϊόν δεν πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

16. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πλήρες κείμενο των φράσεων R, H και EUH που αναφέρονται στο τμήμα  3

R 35: Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα.

R 34: Προκαλεί εγκαύματα.

R 31: Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια.

R38: Ερεθίζει το δέρμα.

R41:Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.

R 50 - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.

H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

H290 - Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Υποσημειώσεις και ακρωνύμια:

DNEL - Παράγωγο Επίπεδο Χωρίς Επιπτώσεις

EUH - CLP Δήλωση Ειδικού κινδύνου

ABT - Ανθεκτικές, Βιοσυσσωρεύσιμες και Τοξικές

PNEC - Προβλεπόμενη Συγκέντρωση Χωρίς Επιπτώσεις

αριθμός REACH - αριθμός καταχώρισης REACH

αΑαΒ - άκρως Ανθεκτικές και άκρως Βιοσυσσωρεύσιμες

Οι παραπάνω πληροφορίες αφορούν μόνο το συγκεκριμένο προϊόν της εταιρείας μας βασίζονται στο σημερινό επίπεδο γνώσεων μας και δεν αποτελεί εγγύηση για κάποια ειδικά χαρακτηριστικά του προϊόντος .